宝钛集团宽厚板材料公司2#天然气加热炉液压站改造项目采购公告

（采购编号：BT-KHB-2025-004）

项目所在地区：陕西省,宝鸡市

一、采购条件

本宝钛集团宽厚板材料公司2#天然气加热炉液压站改造项目采购公告已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金自筹，采购人为宝钛集团有限公司。本项目已具备采购条件。

现采购方式为竞争性磋商。

二、项目概况和采购范围

规模：本采购项目划分为 1 个标段，本次采购为其中的：

(001)宝钛集团宽厚板材料公司2#天然气加热炉液压站改造项目采购公告。

范围：本采购项目划分为 1 个标段，本次采购为其中的：

(001)宝钛集团宽厚板材料公司2#天然气加热炉液压站改造项目采购公告。

三、供应商资格要求

(001 宝钛集团宽厚板材料公司2#天然气加热炉液压站改造项目采购公告)的供应商资格能力要求：

1.供应商为中华人民共和国境内正式注册并具有独立法人资格的法人或其他组织，具有独立签订合同的权利和良好履行合同能力的公司，不接受代理商。且需提供营业执照、法定代表人证明书、法人授权委托书、银行开户许可证、近3年（2022-2024）设计、制作、改造、维修此类液压站的业绩。

2.提供近3年（2022-2024）审计报告；有良好的履约能力，近三年无重大诉讼案件和重大合同纠纷，供应商不得在“信用中国”网站被列为失信被执行人（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shixinbeizhixingrenchaxun/）提供查询截图；

3.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加采购项目；

4.与采购存在利害关系可能影响本次采购公正性的法人、其他组织或个人，不得参加采购；

5.本次采购项目不允许联合体参加报名。

四、采购文件的获取

- 获取时间：从2025年9月18日8时00分至2025年9月22日17时00分；

获取方式：电子邮件形式发送

采购文件售价：800元/份，售后不退。

五、响应文件的递交

递交截止时间：2025 年 9月29日 13时 30 分

递交方式：宝鸡市高新大道 88 号宝钛集团宽厚板材料公司办公楼纸质文件递交

- 六、其他

（一）采购内容及技术要求：

一、拆除旧液压系统

1、拆除宝钛集团宽厚板材料公司（甲方）2#天然气加热炉液压站内的3个旧阀台（包含液压阀、管件、控制线路）及管路，将液压管路裁至合适尺寸便于后续与新阀台管路相接。

2、清理液压站内油污，将收集的油污放置到甲方指定地点。

二、设计新液压系统

1、根据宝钛集团宽厚板材料公司所提供的现有设备资料和参考资料重新设计、制作新的液压系统阀台。要求新阀台具备原有系统的所有功能（不包含剁板台系统），满足机组生产工艺要求和机械设备动作要求，且运行更加可靠、稳定、安全。要求优化系统布局，便于日常管理和使用，要求维护方便，运行节能。

2、新液压站阀台主要部件及要求：

（1）新设计液压阀组若干；需根据甲方提供的液压原理图和现场使用需求设计、选用与液压原理图相匹配的液压阀组；要求设置2个阀台，将系统的所有功能集中在2个阀台上（见原理3、原理4、原理5），且满足原系统的所有功能，主要设计“原理4、原理5”中的液压控制系统，其中将“原理4”中的剁板台升降系统已废弃，将其替换为“原理3”中的2#出钢机提升系统，“原理3”中的其余系统也已废弃，不做设计；保证液压系统中的所有阀块清洁无泄漏。

（2）电控系统利旧；选用与原系统相同或功能一样的阀组，保证控制方式不变，乙方负责将新阀台阀组的线路与原电控柜相接。

（3）液压管路：根据设计需求以及现场实际情况，可更改原液压管路布置，要求液压站内所有新制作的液压管路采用不锈钢钢管制作。管道经酸洗、钝化、中和、冲洗、干燥清洗后才能装入系统。管道接口采用标准成对法兰或平面密封焊接接管，管道焊接全部采用氩弧焊。合理布置所有液压管路，重新设置管卡子，保证在生产时无大幅震动。

3、各液压阀组需选用与“华德液压”品质相同或更好的备件。

4、系统设计标准

（1）产品的设计和制造质量符合国标和行业相关标准；

（2）液压阀组配置必须满足所提供的工艺要求；

（3）液压原理设计和布置合理；

（4）选择成熟、先进和性能可靠的元件；

（5）电磁阀及其它用电元件控制电压：DC24V；

（6）模拟量输出元件输出信号：4-20mA;

（7）电机电气防护等级为IP54;

（8）压力管路采用成对分体法兰(SAE标准)；

5、液压原理图做成金属标牌固定在阀台醒目的位置上。

6、产品要安全可靠，方便维护，保证新制作的2个阀台及其附属管路无泄漏。

7、液压站内2个新阀台的布置便于现场的检查维护和检修。

8、液压阀台系统制造及集成装配、出厂试验过程中，甲方可到乙方现场进行监制。

9、液压系统组装时，所有加工件应清洗干净，所有采购件去除原包装，并清洗接口部位。系统组装后，应进行循环冲洗，保证系统清洁度达到行业标准规定的要求。

10、液压阀台系统组装完毕经检查无误后，应进行空载运行试验，压力调整试验，耐压试验。

11、设备出厂时，采用专用的塑料或金属堵头进行液压系统的油口封堵，以防止系统的二次污染，保证液压系统的出厂清洁度，符合行业标准要求。液压系统试验应满足所有功能性试验要求。

三、液压站新阀台的安装及系统调试

1、液压站内新阀台的安装及系统调试工作均由乙方负责，其中包含新阀台与原液压管路的对接、新阀台控制线路与原控制系统的对接。

2、清理现场卫生，要求改造施工后的液压站内无明显油污。

3、垃圾清运，将施工产生的全部垃圾清理运输至甲方指定地点。

四、验收

1、改造完成后，试运行30天，若各液压机构动作正常，新阀台区域各液压元件及新增液压管路无任何泄露，则视为验收合格。若液压机构动作故障，各液压元件出现泄漏，乙方应立即处理，直至机构动作正常、无泄漏，甲方认可为止。

2、乙方需向甲方提供液压站新阀台相关的全部电子版资料和图纸，以及至少3份纸质版资料和图纸。其中包括：

竣工资料：（原理及最终布置图、元件清单、电气接线表、调试记录及产品合格证、产品样本和维护使用说明书等。同时提供原理图及最终布置图、元件清单、电气接线表、产品样本电子版等）。

（二）1、报名时间：2025 年 9月17 日 8 :00 时至 2025 年 9月 19 日 17:00 时止 。 
2、采购文件获取时间：2025年9月18日8:00时至2025年9月22日17:00时止；
3、采购实施会时间：2025年9月29日13:30时止；
4、采购文件递交截止时间：2025年9月29日13:30时止；
5、实施会地点：宝钛集团宽厚板材料公司二楼会议室（线上腾讯会议）；

七、监督部门

本采购项目的监督部门为宝钛集团有限公司纪委办纪检室举报电话 0917-3258055 举

报邮箱：jcc@baoti.com。

八、联系方式

招 标 人：宝钛集团有限公司

地 址：宝鸡市高新大道 88 号

联 系 人：周先生

电 话：18920486253

电子邮件：1543698576@qq.com